# Plano de Testes – Sprint 4: Compliance, Quality Assurance & Tests

Este documento apresenta o plano de testes do projeto Mottu – Sprint 4, com foco em Compliance, Quality Assurance e Tests. O objetivo é validar as principais funcionalidades do sistema desenvolvido, garantindo a conformidade com os requisitos definidos nas sprints anteriores. Os testes cobrem tanto a parte manual quanto a automatizada, seguindo as orientações da FIAP.

## 1. Lista de Testes Planejados

| ID | Caso de Teste | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| CT01 | Validar conexão MQTT com broker | Garantir que o dispositivo ESP32 publica e recebe dados corretamente no tópico configurado. |
| CT02 | Testar gravação de dados no banco | Verificar se as informações publicadas são salvas corretamente na tabela MOTTU_TRACK. |
| CT03 | Testar atualização do LED via Node-RED | Confirmar que o LED liga/desliga conforme o comando enviado pelo dashboard. |
| CT04 | Testar exibição em tempo real no dashboard | Assegurar que os dados de sensores aparecem atualizados no gauge e mapa. |
| CT05 | Testar falha de conexão Wi-Fi | Garantir que o sistema reconecta automaticamente após perda de sinal. |

## 2. Dados de Entrada

| ID | Entrada | Descrição |
| --- | --- | --- |
| CT01 | JSON no tópico esp/sensor | Ex: {"id":01,"temp":27,"dist":15} |
| CT02 | Dados MQTT recebidos no Node-RED | Publicações periódicas de sensores e GPS. |
| CT03 | Payload do botão dashboard | Ex: {"led":1} |
| CT04 | Dados agregados no banco | ID, temperatura, umidade, distância, hora. |
| CT05 | Interrupção da rede Wi-Fi | Simulação de falha de conectividade. |

## 3. Dados de Saída Esperados

| ID | Saída Esperada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| CT01 | Conexão MQTT estabelecida | Mensagem "Connected to MQTT Broker" exibida. |
| CT02 | Dados salvos no banco | Registro criado na tabela com dados válidos. |
| CT03 | LED acionado corretamente | LED acende/apaga conforme botão no dashboard. |
| CT04 | Dashboard atualizado | Dados exibidos a cada 2 segundos. |
| CT05 | Reconexão automática | Sistema retoma publicação após reconexão. |

## 4. Procedimentos de Teste

1. Inicializar o ESP32 com o código final compilado.

2. Conectar à rede Wi-Fi e abrir o Node-RED.

3. Monitorar os tópicos esp/sensor e esp/led no MQTT Explorer.

4. Executar cada caso de teste com os inputs definidos.

5. Verificar resultados esperados e registrar pass/fail no Azure Boards.

6. Anexar evidências (prints) em cada work item correspondente.

## 5. Testes Automatizados

Os testes automatizados foram implementados no Postman para validação das rotas principais da API. Cada caso foi configurado com variáveis de ambiente e scripts de validação de status code.

| ID | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| AT01 | POST /motos | Cadastrar nova moto (status 201). |
| AT02 | GET /motos | Listar todas as motos (status 200). |
| AT03 | GET /localizacao/{id} | Consultar posição da moto (status 200). |
| AT04 | DELETE /motos/{id} | Remover registro (status 204). |

## 6. Conclusão

Os testes manuais e automatizados confirmaram o funcionamento correto das principais funcionalidades do sistema Mottu. O plano foi executado conforme as orientações da Sprint 4, garantindo a conformidade técnica e a rastreabilidade dos resultados no Azure Boards.